Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Bedingungen

1.1. Entwicklungsbasis

1.2. Produkt-/Systemmerkmale

1.3. Designmerkmale

1.4. Anordnung Stecker (Bild 1)

1.5. Maße der Baugruppe (Bild 2)

1.6. Ansicht auf PC-Slot Grundleiterplatte und 1 Erweiterungsanschluß (Bild 3)

2. Funktionsanforderungen

2.1. Produkt-/Systemspezifische Vorgaben

2.2. Aufgabenbeschreibung

2.3. Blockschaltbild

2.4. Systemintegration

2.4.1. Konfiguration Startadresse und Interrupt

2.4.2. Besonderheiten am ISA-Bus

2.4.3. Übersicht über die Ein-Ausgabeports

2.4.4. Ein/Ausgabeports

2.4.5. Interruptgenerierung

2.5. Überwachungsfunktionen/Anlauf/Wiederanlauf

3. Technische Anforderungen

3.1. Elektrische Anforderungen

3.1.1. Digitale Eingänge

3.1.2. Digitale Ausgänge

3.1.3. Eingang Winkelschrittgeber

3.1.4. Analoger Ausgang

3.1.5. Stromversorgung

3.1.6. Steckerbelegung

3.2. EMV- und Massekonzept

3.3. Besondere Anforderungen

3.4. EMV-Anforderungen

3.5. Mechanische Anforderungen

3.5.1. Schwingbeanspruchung im Betrieb

3.5.2. Schockbeanspruchung im Betrieb

3.6. Verbindungstechnik

3.7. Mechanische Abmessungen

3.8. Befestigung / Einbau

3.9. Klimatische Anforderungen

3.9.1. Temperatur

3.9.2. Betriebstemperatur

3.9.3. Luftfeuchtigkeit

3.9.4. Luftdruck

3.9.5. Beanspruchung durch Schadstoffe

3.9.6. Art der Belüftung

3.10. Elektrische Schutz- und Sicherheitsanforderungen

3.10.1. Sicherheitsbestimmungen

3.10.2. Schutzklasse

3.10.3. Nennspannung der externen Versorgung

4. Qualität

4.1. Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit

4.2. Typprüfung des Produktes

4.3. Abnahmen/externe Qualifizierungen für das Produkt

# 1	Allgemeine Bedingungen

Veranlassung:

Anlaß der Entwicklung war der Bedarf an einer geeigneter Hardware, die auf IBM - kompatiblen PCs lauffähig, in Verbindung mit vorhandenen SW - Modulen, zur Steuerung von einfachen Regelkreisen zum Einsatz kommen soll. Auf dem Markt sind ähnliche Systeme in einer 1-Achsversion erhältlich. Vom Auftragnehmer wurde eine kostengünstige 3-Achsversion entwickelt.

## 2	Entwicklungsbasis

·	Lastenheft; Stand 1.1 vom 9.10.95

·	Pflichtenheft; Stand 1.1 vom 19.12.95

·	Spezifikation ASIC GE2003N; Stand 1.0 vom 5.7.94

## 3	Produkt-/Systemmerkmale

Die Baugruppe wird in IBM - kompatiblen Industrie- oder Standard- PCs eingesetzt. Die Schnittstelle zum PC ist der Standard - ISA - Bus (AT - Bus). Die Schnittstelle zur Steuerung enthält digitale Ein- und Ausgänge, analoge Ausgänge und Eingänge für Inkrementalgeber oder Absolutgeber mit SSI - Protokoll. Das System kann zur Steuerung von 3 Achsen Servoantrieben eingesetzt werden. Die Baugruppe kann in einem PC bis max. 4-fach eingesetzt werden. Die Begrenzung ist abhängig von der Anzahl freier Einbauplätze, der Stromversorgung des Rechners (freier Strom auf der 5 Volt- und 12Volt- Seite), der Anzahl freier Interrupteingänge des PCs und der Anzahl der IO-Adressen für das Indexregister.

Anwendungsgebiet der Baugruppe sind alle erdenklichen Positionieraufgaben. Eine bestimmte Zielanwendung oder ein Zielsystem sind nicht bekannt. Einbauverhältnisse, Verdrahtungstechnik, Anbindung der Potentiale, Schirmableitung, Leitungslängen aufgrund der Entfernung zur Peripherie und sonstige Systemmerkmale können nicht festgelegt werden, die Ausführung soll dem Anwender überlassen werden.

Bei uns wurde ein System mit einem Industrie-PC und Peripherie aufgebaut, mit dem die CE-Konformität beispielhaft nachgewiesen wurde.

## 4	Designmerkmale

Das Format der Baugruppe ist 2/3 AT Steckplatz PC Standard (Bild 1). Die Kontaktierung zum ISA-Bus erfolgt über vergoldete direkte LP- Kontakte. Auf der Leiterplatte befinden sich zwei Steckverbinder (SUB-D) für den direkten Anschluß von E/A (Ein-Ausgaben). Weitere E/A werden von Pfostenverbindern auf der Leiterplatte über Flachbandleitungen auf freie PC-Slots angeschlossen (Bild 2 und 3)

Die Kennzeichnung und Beschriftung ist wie folgt:

Kennzeichnung Ausgabestand  (Start bei A 01)

EGB- Warnschild

Identnummer WKF

Bezeichnung der Stecker und Jumper bzw. DIP- Schalter

## 5	Anordnung Stecker (Bild 1)

X3: 25pol.-Sub-D-Stift, Anschluß DE/DA/AA/Relais

X2: 9pol.-Sub-D-Buchse, Winkelschrittgeber 1

X4: 9pol.-Sub-D-Buchse, Winkelschrittgeber 2

X5: 9pol.-Sub-D-Buchse, Winkelschrittgeber 3

X6: 60pol. Stiftleiste, Anschluß DE/DA

X20,X21: 2pol. Jumper zur Selektierung des Adressbereichs für das Indexregister

## 6	Maße der Baugruppe (Bild 2)

## 7	Ansicht auf PC-Slot Grundleiterplatte und 1 Erweiterungsanschluß (Bild 3)

Slot 3        Slot 2         Slot 1

# 8	Funktionsanforderungen

## 9	Produkt-/Systemspezifische Vorgaben

Die Grundfunktionen der HW sind in der nachfolgenden technischen Anforderungen festgelegt. Grundfunktionen der SW sind nicht Bestandteil dieser HW-Beschreibung.

Die Prüfbarkeit der Baugruppe wurde im Rahmen Gespräche festgelegt, als Serienprüfung wird ein In-Circuit-Test durchgeführt.

Im Fehlerfall (Ansprechen Watchdog, Spannungseinbruch oder Busreset) werden alle analogen und digitalen Ausgänge der Baugruppe zurückgesetzt ( 0V bzw. log. 0), bei Spannungseinbruch oder Busreset auch das Indexregister, die Kabelbruch-Fehler-Flipflops und das ASIC GE2003N.

Eine Erweiterung der Baugruppe und deren E/A ist nicht vorgesehen

Die Busschnittstelle zum Rechner ist kompatibel zu IBM-kompatiblen PCs.

Die Parametrierung der Baugruppenadressen und der Interrupts ist variabel gestaltet, so daß Konflikte mit anderen im System eingesetzten Baugruppen vermieden werden können.

## 10	Aufgabenbeschreibung

Die wesentlichen Funktionseinheiten der Baugruppe können dem Blockschaltbild (unter 2.3 ) entnommen werden.

Die Auswertung von 3 Inkremental- oder SSI- Gebern erfolgt mit dem ASIC GE2003N. Der Zugriff auf das ASIC erfolgt in 16 Bit Breite. Die Drahtbruchüberwachung der Inkrementalgeber erfolgt mit dem Hybrid KBU3. Bei Kabelbruch der Winkelschrittgeberleitung wird über dem Interruptcontroller 82C59A am ISA- Bus ein Interrupt aktiviert.

Weitere Interrupts werden vom GE2003N bei erkannten Fehlern im Datenverkehr zum Winkelschrittgeber (Flankenfehler, Start-/Stoppbit-Fehler) oder bei Erreichen eines Vergleichswerts erzeugt und vom IR-Controller als Sammelalarm weitergegeben. Die Unterscheidung erfolgt durch Auswertung des Statusregisters im GE2003N.

Die drei analogen Ausgänge werden mit je einem 16 Bit DAU (DAC 712) mit integrierter Spannungsreferenz realisiert. Der Schreibzugriff erfolgt in 16 Bit Breite.

Die digitalen Eingänge werden bei Lesezugriffen auf definierte Adressen über Treiber parallel an den ISA- Bus gelegt. Über Schreibzugriffe sind die Register erreichbar, mit denen der Zustand der digitalen Ausgänge bestimmt wird. Der Zustand der Ausgänge ist nicht rücklesbar. Schreib- und Lesezugriffe erfolgen in 16 Bit Breite.

Der im Blockschaltbild als Resetlogik bezeichnete Block arbeitet sowohl in Spannungsüberwachungs- als auch in Watchdog - Funktion. Läuft das Steuerungsprogramm am PC fehlerfrei, so wird spätestens alle 120ms der Watchdog retriggert. Die Watchdogzeit kann durch Bestückungsänderung auch an andere Werte angepaßt werden.

Im Fehlerfall werden die digitalen und analogen Ausgänge, jedoch nicht das ASIC GE2003N, die Kabelbruch-Fehler-Flipflops und das Indexregister zurückgesetzt. ASIC, Kabelbruch-Fehler-Flipflops und Indexregister werden nur bei Spannungswiederkehr  und Bus-Reset zurückgesetzt.

Die Parametrierung der I/O-Adresse des Indexregisters, dessen Inhalt die Startadresse der Baugruppe im Memory-Bereich und die Interruptleitung festlegt, wird mit Jumper durchgeführt. Dieses Indexregister wird per Software geladen.

Aus der Stromversorgung des PCs wird die +5V-Spannung und die +12V-Spannung genutzt. Für die für den Analogteil benötigten ± 15 Volt wird ein geeigneter DC/DC - Wandler eingesetzt, der diese aus der +12V-Spannung erzeugt.

## 11	Blockschaltbild

## 12	Systemintegration

Die Baugruppe ist in allen IBM kompatiblen Industrie- und Standard PC (AT- ISA- Bus) mit DBP- Zulassung und CE-Zertifizierung funktionsfähig. Bei nicht zertifizierten PCs wird die Funktion nicht garantiert.

### 13	Konfiguration Startadresse und Interrupt

Die Startadresse der Baugruppe im Memory-Bereich wird über einen I/O- Zugriff per Software in einem Register (Indexregister) eingestellt. Dazu belegt die Baugruppe einen Bereich von nur 2 Byte im I/O-Adreßraum. Dieser kann über zwei Jumper auf insgesamt vier verschiedene Adressen gelegt werden. Somit können maximal 4 Baugruppen in einem PC gesteckt und unterschiedlich adressiert werden. Die Interruptleitung wird ebenfalls im Indexregister per Software eingestellt.

| Jumper X21 | Jumper X20 | I/O-Adresse |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 300hex - 301hex |
| 0 | 1 | 310hex - 311hex |
| 1 | 0 | 320Hex - 321hex |
| 1 | 1 | 330hex - 331hex |

"0" entspricht Jumper gesteckt, "1" entspricht Jumper gezogen

Bedeutung der Datenbits im Index-Register (Low Byte, Festlegung der Startadresse im Memory-Bereich):

| Datenbits im Register | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Memory-Adreßbits für Anfangsadresse | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |

Wird z.B. xxC9hex geladen, so ist die Anfangsadresse der Baugruppe 0C9000hex im Memorybereich und reicht bis 0C9FFFhex. Es kann nur eine Adresse im untersten Megabyte des PC eingestellt werden.

Bedeutung der Datenbits im Index-Register (High Byte, Freigabe der Baugruppe im Memory-Bereich, Freigabe der Watchdog-Funktion, Auswahl der Interruptleitung):

| Datenbits im Register | 15 | 14 | 13-12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auszuwählende Interruptleitung | EN-FBG | EN-WD | - | IRQ15 | IRQ12 | IRQ11 | IRQ10 |

Wird das entsprechende Bit auf 1 gesetzt, so werden die Interruptanforderungen des 82C59A auf die angegebene Interruptleitung gelegt. Bei 82xxhex wird also die Interruptleitung IRQ11 benutzt. Die Datenbits 12-13 werden nicht benutzt.

Mit Bit 14=1 kann der Watchdog freigegeben werden. Nach Reset ist er inaktiv. Der aktive Reset des abgelaufenen Watchdogs kann durch Aus- und wieder Einschalten der Spannungsversorgung, durch erneute Watchdog-Triggerung oder durch Verriegeln der Watchdogfunktion mittels Rücksetzen des Watchdog-Freigabebits deaktiviert werden.

Das Bit 15=1 aktiviert den Adreßdekoder für den Memory-Bereich. Es ist nach dem Einschalten inaktiv, so daß z. B. beim Speichertest des PCs nach dem Einschalten die Baugruppe noch nicht reagiert. Vor dem ersten Memory-Zugriff auf die Baugruppe muß EN-FBG gesetzt werden. Auch im Betrieb kann die Software das Bit EN-FBG auf 0 setzen und damit diese Baugruppe abwählen. Von diesem Register ist lediglich das Bit EN_FBG bei Zugriff auf die über die Jumper eingestellte I/O-Adresse rücklesbar!

### 14	Besonderheiten am ISA-Bus

Die Baugruppe kann nur mit wortweisen (16Bit-) Zugriffen auf geraden Adressen angesprochen werden. Wird ein Wortzugriff auf ein ungerade Adresse programmiert, so zerlegt die PC-CPU diesen Zugriff in 2 Bytezugriffe, von denen der erste Zugriff das High-Byte auf der ungeraden Adresse, der nächste das Low-Byte auf der geraden Adresse überträgt. Solche Zugriffe sind auf die Reglerkarte nicht zulässig, werden von ihr dekodiert und ignoriert.

Damit die PC-CPU 16bit-Zugriffe am ISA-Bus ausführt, muß bereits zu einer frühen Phase des Zugriffs das Signal MEMCS16 (Memory-Chip-Select 16) von der Baugruppe aktiviert werden. Um dies zu erreichen, müssen die höchstwertigen Adressbits LA17..23 zur Dekodierung und Signalerzeugung herangezogen werden, da nur diese von der PC-CPU früh genug am Bus angelegt werden.

Dies bedeutet aber, daß die Baugruppe das MEMCS16-Signal für eine ganze 128kB-Kachel im untersten 1MB Adressraum des PCs erzeugt. Um das MEMCS16-Signal nur genau für die eigentlich von der Baugruppe belegte 4kB-Kachel zu erzeugen, müßten auch noch die Adressbits SA0..19 decodiert werden, diese werden aber von der PC-CPU zu spät an den ISA-Bus gelegt, das MEMCS16-Signal könnte dann nicht rechtzeitig erzeugt werden können.

Diese Eigenschaft ist durch den ISA-Bus bedingt und keine Besonderheit dieser Baugruppe.

Dies bedeutet, daß in der 128kB-Kachel, in der die Reglerbaugruppe liegt, keine 8bit-Baugruppe sein darf, da auch auf diese durch das von der Reglerbaugruppe aktivierte MEMCS16-Signal mit 16Bit zugegriffen wird, die Zugriffe gehen sicher schief.

Die 8 128kB-Kacheln im PC sind i.d.R. folgendermaßen benutzt:

Kachel1-5 (Adresse 000000h bis 09FFFFh): 	DOS

Kachel6    (Adresse 0A0000h bis 0BFFFFh): 	Bildspeicher

Kachel7    (Adresse 0C0000h bis 0DFFFFh):	von 0C0000h bis 0C7FFFh: VGA-BIOS

von 0C8000h bis 0DFFFFh: frei für Extensions

Kachel8    (Adresse 0E0000h bis 0FFFFFh):	von 0E0000h bis 0EFFFFh: (BIOS-)Extensions

von 0F0000h bis 0FFFFFh: BIOS

Die Baugruppe könnte in der Kachel 7 oder 8 als Extension adressiert werden. Sowohl BIOS als auch VGA-BIOS sind aber möglicherweise nur mit 8bit-Zugriffen ansprechbar, so daß der oben geschilderte Konfliktfall auftritt.

Lösungsmöglichkeiten:

1. Die Baugruppe wird für den Memory-Bereich nur vor einem Zugriff mit dem EN_FBG-Bit im Indexregister freigegeben, nach dem Zugriff wieder gesperrt. Das MEMCS16-Signal bleibt dann bei Zugriffen auf andere Adressen in der 128kB-Kachel gesperrt.

2. Enthalten die anderen Adressen in der Kachel nur Programmcode wie BIOS/VGA-BIOS, so können diese im Anlauf ins DRAM kopiert werden und in der Folge von dort abgearbeitet werden (Shadowing). Die Reglerkarte wird erst nach diesem Kopieren für den Memory-Bereich freigegeben, Zugriffe in diese Kachel betreffen in der Folge nur noch die Reglerkarte.

Wichtig ist weiterhin:

In der Datei config.sys werden der EMM386 oder ähnliche Speicherverwaltungsprogramme mit den notwendigen Parametern versorgt. Diesen Programmen muß durch eine entsprechende Exclude-Anweisung  (z.B.: X=c900-c9ff) als zusätzlichem Parameter mitgeteilt werden, welcher Speicherbereich als Expanded Memory nicht zur Verfügung steht, da dort die EVOREG-Baugruppe angesprochen werden soll. So wird verhindert, daß der EMM386 diesen Speicherbereich einem Programm zur Verfügung stellt, das Expanded Memory nutzt. In diesem Fall werden nämlich alle Zugriffe in den Arbeitsspeicher gemacht, die Baugruppe ist trotz entsprechender Konfiguration im Indexregister in diesem Speicherbereich nicht mehr ansprechbar, da keine Zugriffe am ISA-Bus stattfinden.

### 15	Übersicht über die Ein-Ausgabeports

Zur Startadresse im Memory-Bereich (über das Index-Register einstellbar) ist der jeweilige Adress-Offset zu addieren. Die Adressierung erfolgt in einem zusammenhängenden Memory- Bereich von 4k-Bytes Umfang. Die Anordnung der internen Adressierung des ASICs GE2003N, der dig. Ein-/ Ausgaben und der analogen Ausgaben ist in nachfolgender Tabelle zu sehen:

| Adreßoffset | Schreiben | Name | Lesen | Name |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000hex - 001fhex | GE2003N | GE2 | GE2003N | GE2 |
| 0020hex - 003fhex *1 | Digitalausgänge 0-15 | PDA0 | Digitaleingänge 0-15 | PDE0 |
| 0040hex - 005fhex *1 | Digitalausgänge 16-23 | PDA1 | Digitaleingänge 16-31 | PDE1 |
| 0060hex - 007fhex | Analog-Ausgang 0 | PAA0 | Digitaleingänge 32-45 | PDE2 |
| 0080hex - 009fhex | Analog-Ausgang 1 | PAA1 | Reserve |  |
| 00a0hex - 00bfhex | Analog-Ausgang 2 | PAA2 | Reserve |  |
| 00c0hex - 00dfhex *1 | Reset Kabelbruch-FFs/ Watchdog Retrigger | RESKBU | Interrupt-Acknowledge zum Interrupt-Controller | INTA |
| 00e0hex - 00ffhex | Interruptcontroller | INTR | WD-ANZ/KBU-FF/Interrupt | INTR |

*1 Die adressierten Komponenten umfassen max. 16 Bit. Es ist die erste angegebene Adresse wortweise anzusprechen. Die höheren Adressen in jeder Zeile sprechen nochmals dieselbe Komponente an (unvollständige Dekodierung). Dies gilt auch für Adressen oberhalb des Offsets von 00ffhex.

### 16	Ein/Ausgabeports

Port GE2 ASIC GE2003N (siehe auch Spezifikation des GE2003N)

| Sub-Adresse | Schreibzugriff | Lesezugriff |
| --- | --- | --- |
| GE2 + 0hex | Kommandoregister Kanal 1 | Ausgangsregister A Kanal 1 |
| GE2 + 2hex | Zählen/Schrauben: Reset Zähler A,B Kanal 1 Schieben: Nulldurchgangsüberwachung Kanal 1 | Ausgangsregister B Kanal 1 |
| GE2 + 4hex | Vergleichsregister A Kanal 1 | nur für Testzwecke |
| GE2 + 6hex | Vergleichsregister B Kanal 1 | nur für Testzwecke |
| GE2 + 8hex | Kommandoregister Kanal 2 | Ausgangsregister A Kanal 2 |
| GE2 + 0ahex | Zählen/Schrauben: Reset Zähler A,B Kanal 2 Schieben: Nulldurchgangsüberwachung Kanal 2 | Ausgangsregister B Kanal 2 |
| GE2 + 0chex | Vergleichsregister A Kanal 2 | nur für Testzwecke |
| GE2 + 0ehex | Vergleichsregister B Kanal 2 | nur für Testzwecke |
| GE2 + 10hex | Kommandoregister Kanal 3 | Ausgangsregister A Kanal 3 |
| GE2 + 12hex | Zählen/Schrauben: Reset Zähler A,B Kanal 3 Schieben: Nulldurchgangsüberwachung Kanal 3 | Ausgangsregister B Kanal 3 |
| GE2 + 14hex | Vergleichsregister A Kanal 3 | nur für Testzwecke |
| GE2 + 16hex | Vergleichsregister B Kanal 3 | nur für Testzwecke |
| GE2 + 18hex | Schieben Analogwert (LE1) |  |
| GE2 + 1ahex | Schieben Analogwert (LE2) |  |
| GE2 + 1chex | Schieben Analogwert (LE3) | Status-Register |
| GE2 + 1ehex | Interruptmasken-Register | Interruptmasken-Register |

Port PDE0 Digital-Eingänge

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE13 | DE12 | DE11 | DE10 | DE9 | DE8 | DE7 | DE6 | P24_1 | P24_2 | DE5 | DE4 | DE3 | DE2 | DE1 | DE0 |

P24_1: High-Pegel entspricht "24V-Versorgung ist am 25pol. Sub-D-Stecker angeschlossen"

P24_2: High-Pegel entspricht "24V-Versorgung ist am 60pol. Stecker angeschlossen"

Port PDE1 Digital-Eingänge

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE29 | DE28 | DE27 | DE26 | DE25 | DE24 | DE23 | DE22 | DE21 | DE20 | DE19 | DE18 | DE17 | DE16 | DE15 | DE14 |

Port PDE2 Digital-Eingänge

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE45 | DE44 | DE43 | DE42 | DE41 | DE40 | DE39 | DE38 | DE37 | DE36 | DE35 | DE34 | DE33 | DE32 | DE31 | DE30 |

Port PDA0 Digital-Ausgänge

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA15 | DA14 | DA14 | DA14 | DA14 | DA10 | DA9 | DA8 | DA7 | DA6 | DA5 | DA4 | DA3 | DA2 | DA1 | DA0 |

Port PDA1 Digital-Ausgänge

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | DA23 | DA22 | DA21 | DA20 | DA19 | DA18 | DA17 | DA16 |

DA21..23: Relaisausgänge 1..3

Port PAA0, PAA1, PAA2 Analog-Ausgänge

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VZ | MSB | <-> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LSB |

Zuordnung der Hexwerte zur ausgegebenen Spannung

| HEX-Wert | Spannung |  |
| --- | --- | --- |
| 7FFF | + 9,9997 |  |
| 7FFE | + 9,9993 |  |
| 7FFD | + 9,9991 |  |
| ... | ... |  |
| 0001 | + 0,0003 |  |
| 0000 | 0 | <- Wert bei Reset |
| FFFF | - 0,0003 |  |
| FFFE | - 0,0006 |  |
| ... | ... |  |
| 8001 | - 9,9996 |  |
| 8000 | - 10,0000 |  |

Der eingesetzte Digital-Analogwandler DAC 712 von Burr-Brown hat intern zwei Register. Über zwei Adreßbits können diese Register separat angesprochen werden (siehe auch Datenblatt DAC 712).

| Subadresse PAA0, PAA1 und PAA2 | Ausgelöste Aktion |
| --- | --- |
| + 0 | Lade DB-Wert transparent in das Wandlerregister |
| + 2 | Lade Wert aus Zwischenregister in Wandlerregister |
| + 4 | Lade DB-Wert in Zwischenregister |
| + 6 | keine Funktion |

Durch diesen Mechanismus können die Ausgabewerte der drei Kanäle vorbereitend nacheinander in größeren Zeitabständen in die drei Zwischenregister geladen werden. Durch Ansprechen der Subadresse 2 unmittelbar nacheinander für die drei Kanäle werden die drei Werte fast gleichzeitig aktualisiert.

Port RESKBU (Schreiben)

| Wert am Datenbus | Rücksetzen des KBU-FF |
| --- | --- |
| 0 | - |
| 1 | RES-KBU-0 |
| 2 | RES-KBU-1 |
| 3 | RES-KBU-2 |
| 4-6 | - |
| 7 | TRIG-WD Retrigger des Watchdog |

Aufgrund der Dekodierung hat das Schreiben von anderen Werte auf dieses Port keine Wirkung.

Ports zum Interruptcontroller 82C59A und den Status-Bits

Port INTR (Lesen)

| Datenbus-Bits | 15-12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub-Adr: INTR +0 | - | WD-ANZ | KBU2 | KBU1 | KBU0 | 82C59A-Register |
| Sub-Adr: INTR +2 | - | WD-ANZ | KBU2 | KBU1 | KBU0 | 82C59A-Register |

Die Bits KBUx zeigen den aktuellen Zustand der Flip-Flops der Kabelbruchüberwachung an (siehe Kapitel Interrupts). Das Bit WD-ANZ zeigt an, daß der Watchdog abgelaufen ist. Es wird durch erneutes Triggern des Watchdog wieder rückgesetzt.

Port INTR (Schreiben)

| Datenbus-Bits | 15-8 | 7-0 |
| --- | --- | --- |
| Komponente | - | 82C59A |

Port INTA (Lesen)

| Datenbus-Bits | 15-8 | 7-0 |
| --- | --- | --- |
| Komponente | - | 82C59A |

### 17	Interruptgenerierung

Folgende Interruptquellen sind vorhanden:

·	Sammelinterrupt vom ASIC GE2003N

·	3x Kabelbruch an den drei Geberschnittstellen

·	Ablauf des Watchdogs

·	3x Reserve

Es wird der Standard-Interrupt-Controller 82C59A eingesetzt. Dieser hat 8 Eingänge, die mit obigen Interruptquellen beschaltet werden. Der niedrigst-priore Interrupt 7 wird nicht beschaltet. Sollte ein kurzer Störimpuls den Interrupt-Controller aktivieren, zum Zeitpunkt der Interruptbearbeitung aber kein aktiver Interrupt anstehen, so wird ersatzweise dieser niedrigst-priore Interrupt ausgelöst und kann per Software als Störimpuls unbeachtet bleiben. Diese Funktionalität ist eine Eigenschaft des Interrupt-Controllers 82C59A.

Belegung des Interruptcontrollers

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interruptquelle | Störung | - | - | WD-Ablauf | KBU-FF2 | KBU-FF1 | KBU-FF0 | GE2003N |

Der Interrupt des ASICs GE2003N wird an den höchstprioren Eingang des 82C59A angeschlossen, da hierbei die Interruptfolge aufgrund der drei asynchron zueinander laufenden Achsen sehr kurz sein kann. Wird wie nachfolgend erläutert programmiert, so ist sichergestellt, daß kein Interrupt des GE2003N verloren gehen kann.

Zum Zeitpunkt (1) generiert das GE2003N eine Interruptanforderung. Der Mikroprozessor liest bei (2) den 82C59A aus und setzt damit das aktive Int-FF zurück. Erst bei (3) wird durch Lesen des Statusregisters im GE2003N die Interruptanforderung des GE2003N gelöscht. Die Innenschaltung des GE2003N stellt sicher, daß alle bis dahin eintreffenden Interrupt-Ursachen im Statusregister angezeigt werden. Eine Interrupt-Ursache, die unmittelbar nach dem Lesen eintrifft, generiert eine neue Interruptanforderung bei (4). Diese kann z. B. schon auftreten, wenn sich der Prozessor noch in der Interrupt-Routine befindet. Da die Pausenzeit zwischen 2 aktiven Interrupts beim GE2003N minimal nur 93ns beträgt, muß der Interruptcontroller diesen Interrupt pegelgetriggert bearbeiten, da im flankengetriggerten Mode eine Pause von mindestens 100ns zum sicheren Betrieb des Controllers notwendig ist.

Bei der Kabelbruchüberwachung gilt folgendes:

Bestimmte Arten von Kabelbruch erzeugen ein Dauersignal. Andere Arten (z. B. Schluß einer Ader mit der Geberversorgung) erzeugen ein taktendes Signal in der Frequenz der Geberimpulse. Deshalb wird hier jeweils ein Flip-Flop vor den Eingang des 82C59A geschaltet.

Das Setzen des FF durch Kabelbruch erfolgt über den statischen SET-Eingang. Das Rücksetzen wird durch Schreiben auf eine bestimmte Baugruppenadresse ausgelöst. Setzen hat jedoch Vorrang.

Damit das System bei taktendem Kabelbruch-Signal nicht mit Interrupts überlastet wird, kann der entsprechende Interrupt nach erstmaligem Auftreten im Interrupt-Controller maskiert werden.

Das Signal zum Rücksetzen des FF wird für jeden Kanal separat gebildet. Es muß auf den Datenbus die zugehörige Interrupt-Vektor-Nummer geschrieben werden.

Beim Einschalten werden die FFs statisch rückgesetzt. Steht schon zu diesem Zeitpunkt ein Kabelbruch an

(z. B. fehlender Geberstecker) so wird das FF nach dem Power-On-Reset sofort gesetzt. Zu diesem Zeitpunkt kann der 82C59A noch nicht parametriert sein. Deshalb müssen nach dem Hochlaufen der Software die Zustände der Flip-Flops über Eingangsports gelesen werden. So kann auch ohne auslösende Flanke ein Kabelbruch erkannt werden.

Interrupt-Acknowledge

Das Signal INTA für den 82C59A steht am ISA-Bus nicht zur Verfügung. Der Interrupt-Acknowledge-Eingang des Interrupt-Controllers wird trotzdem beschaltet, ein Strobe an diesem Eingang wird beim Lesen auf dem dafür reservierten Adressbereich erzeugt. Damit ist ein Betrieb des Interrupt-Controllers im Polling-Modus nicht zwingend notwendig. Zu beachten ist aber, daß das INTA-Signal zum Quittieren des Interrupts 2x hintereinander generiert werden muß. Hierbei besteht nun die Gefahr, das die CPU durch andere Interrupts mit höherer Priorität unterbrochen wird. Der Interruptcontroller kommt dann außer Tritt.

Empfohlen wird daher, gemeldete Interrupts unter der regulären Leseadresse des Interruptcontrollers über das Pollingverfahren abzuholen. Dadurch verhält sich der Interrupt-Controller genau so, als ob der Interrupt über INTA ausgelesen worden wäre.

## 18	Überwachungsfunktionen/Anlauf/Wiederanlauf

Auf der Baugruppe gibt es folgende Überwachungsfunktionen:

| Überwachungsfunktion | Wirkung im Fehlerfall |
| --- | --- |
| Kabelbruchüberwachung der Leitungen zum Wegmeßgeber | Interrupt, falls nicht maskiert, Statusbit gesetzt |
| Flankenfehler bei inkrementellen Wegmeßgebern | Interrupt, falls nicht maskiert, Statusbit im GE2003N gesetzt |
| Start-/Stoppbitfehler bei Absolut-Wegmeßgebern | Interrupt, falls nicht maskiert, Statusbit im GE2003N gesetzt |
| Kontrolle des korrekten Programmablaufs im übergeordneten Rechner mittels Watchdog, der spätestens alle 120ms getriggert werden muß. | Interrupt, falls nicht maskiert, Statusbit gesetzt, digitale und analoge Ausgänge rückgesetzt |
| Spannungsüberwachung: Bei Unterschreiten des Schwellwertes von 4,4V in der +5V-Versorgungsspannung der Baugruppe wird ein Reset ausgelöst | Rückgesetzt werden: Indexregister, GE2003N, Analoge und digitale Ausgänge, KBU-Fehler-Flip-Flops. Nach diesem Reset ist die Baugruppe durch den übergeordneten Rechner erst nach einer erneuten Initialisierung durch Beschreiben des Indexregisters ansprechbar. |

Besonderer Beachtung bedarf die Problematik eines auf die Regelbaugruppe begrenzten Spannungseinbruchs der +5V-Versorgung. Die Folge ist, daß alle speichernden Elemente der Baugruppe durch die Spannungsüberwachung rückgesetzt werden. Ein Rücksetzen speziell des Indexregisters hat aber zur Folge, daß die Baugruppe für die Adressierung im Memorybereich nicht mehr freigegeben ist, Schreibzugriffe gehen "in die Luft", Lesezugriffe sehen unsinnige Werte als Datum. Aufgrund der nicht plausiblen Lesedaten muß die SW entscheiden, daß ein Fehler auf der Baugruppe vorliegt.

Zur Erhärtung der Diagnose "Spannungseinbruch auf der Regelbaugruppe" wird das Bit "Freigabe der Baugruppe im Memory-Bereich" rücklesbar gemacht. Dieses Bit ist bei Normalbetrieb gesetzt, bei uninitialisierter Baugruppe (z.B. nach Spannungseinbruch) rückgesetzt. Ein zyklisches Pollen dieses Bits erhöht die Sicherheit der Anwendung.

Bei den verschiedenen Fehlerursachen wird nicht grundsätzlich die ganze Baugruppe rückgesetzt. Die folgende Tabelle zeigt, welche Komponenten in welchem Fehlerfall rückgesetzt werden:

| Fehlerursache | Indexregister | GE2003N | Analoge Ausgänge | Digitale Ausgänge | KBU-Fehler- Flip-Flops |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Watchdog abgelaufen (Programm-absturz oder Warmstart des Rechners) |  |  | X | X |  |
| Kaltstart (Hard Reset) , Signal RESET DRIVE am ISA-Bus aktiv | X | X | X | X | X |
| Spannungs-Überwachung auf evoreg-FBG meldet Fehler (Spannungs-einbruch) | X | X | X | X | X |

Per Software können nur die Zähler in den GE2003N und die KBU-Fehler-FF rückgesetzt werden, ein gezieltes Rücksetzen anderer Komponenten wie z.B. aller Digitalen und Analogen Ausgänge gleichzeitig zu einem definierten Zeitpunkt ist nicht möglich. Für die Digitalen und Analogen Ausgänge kann man lediglich den Watchdog bewußt ablaufen lassen, nach spätestens 200ms sind diese Ausgänge dann rückgesetzt.

Im Anlauf ist folgende Initialisierungsreihenfolge einzuhalten:

- Falls vorhanden: Wegkopieren von "8bit-Devices" (VGA-BIOS,...), die in der 128kB-Kachel im Memory-Adressbereich liegen, in der auch die Reglerkarte liegen soll, ins DRAM, Einrichten des Shadowing-Betriebs

- Beschreiben des Indexregisters auf der mittels der Jumper eingestellten I/O-Adresse, damit Festlegen der Basisadresse im Memory-Adressraum und Freigabe der Baugruppe für diesen Adressbereich

- Parametrierung des GE2003N auf die gewünschten Wegmeßgeber

- Parametrierung des Interrupt-Controllers

- Freigabe des Watchdog und Freigabe eines Interrupts im Indexregister

Bei Wiederanlauf nach Kaltstart sind die gleichen Aktionen wie bei Neuanlauf notwendig.

Bei Wiederanlauf nach Warmstart gibt es das Problem, daß die Baugruppe keine Information über diesen Wiederanlauf erhält, lediglich der Watchdog läuft ab und setzt die Ausgänge zum Prozeß zurück. Der Rechner führt aber eine komplette Neuinitialisierung durch, d.h. er versucht auch die "8bit-Devices" wieder im Memory-bereich anzusprechen. Liegen diese 8bit-Devices in der 128kB-Kachel der Reglerkarte, so gehen diese Zugriffe aber schief, da die Reglerkarte noch freigegeben ist und MEMCS16 liefert.

Konsequenz: ein Warmstart ist verboten, wenn "8bit-Devices" in der 128kB-Kachel der Reglerkarte liegen, falls die Karte nicht vorher deaktiviert wurde. Dies könnte mit einem residenten Treiber erfolgen, der bei Tastaturinterrupt die Tastenkombination "CTRL-ALT-DEL" für Warmstart erkennt und das Freigabebit der Reglerkarte rücksetzt.

Ziel sollte aber immer sein, für die Reglerkarte eine Kachel zu finden, in der lediglich weitere 16bit-Devices vorhanden sind.

# 19	Technische Anforderungen

## 20	Elektrische Anforderungen

### 21	Digitale Eingänge

|  | Anzahl Binäreingänge: Potentialtrennung: Spannungspegel „log. 0“: Spannungspegel „log. 1“: Eingangsstrom bei 24 V: Filterzeit: Leitungslänge: Anschluß: | 46 nein -33V bis 3,3V 13 V bis 33V typisch 4 mA typisch 1 ms max. 100 Meter 6 Eingänge über 25 pol. Sub D- Stecker, 40 Eingänge über Erweiterungsslot möglich. |
| --- | --- | --- |

### 22	Digitale Ausgänge

|  | Anzahl Binär Ausgänge: Potentialtrennung: Spannungspegel: Ausgangsstrom: Schaltfrequenz: Gleichzeitigkeitsfaktor Ausgänge Anschluß: Anzahl Relaisausgänge: max. Schaltspannung Gleichspannung/Wechselspannung max. Schaltstrom max. Schaltleistung max. Grenzdauerstrom Ansprechzeit Rückfallzeit Elektrische Lebensdauer bei 28V=/360mA ohmsche Last Anschluß Relaisausgänge: | 21 nein 24 Volt P-schaltend max. 250 mA kurzschlußfest max. 100 Hz bei ohmscher Last max. 8 Hz. bei Lampenlast max. 0,5 Hz bei induktiver Last 100% (nur bei Anschluß aller +24 Volt Versorgungsstifte) 4 Ausgänge über 25 pol. Sub D 17 Ausgänge über 60 pol. Flachbandkabel- Erweiterung möglich 3 je 1 Schließer; ohne Einschaltstrombegrenzung; induktive Lasten sind mit Löschgliedern zu beschalten; 100V 0,5A 10W / 10VA 1A 200us 100us 5Mio. Schaltspiele über 25 pol. SUB D- Stecker |
| --- | --- | --- |

### 23	Eingang Winkelschrittgeber

|  | Anzahl Wegmeßgeber: System: Anpassung System: Signalpegel Inkrementalsystem: Signalpegel Absolutsystem: Stromversorgung für Inkremental-Wegmeßgeber: Stromversorgung für Abs. Geber: Leitung zum Geber Leitungslänge Inkrementalgeber: Leitungslänge Absolutgeber: Stecker: Drahtbruchüberwachung Zerstörgrenze für Signalspannung Potentialtrennung: Anschluß / Stecker: | 3 Inkremental oder Absolut parametrierbar über GE 2003N 5 Volt Differenzsignal (ähnlich RS 422) Differenzsignalhub: ³ 2,5 Volt 2 um 90 o(± 30 o) versetzte Impulse mit Nullimpuls 5 Volt Differenzsignal (ähnlich RS 422) Differenzsignalhub: ³ 2,5 Volt Schnittstelle: Synchron-serielles Interface (SSI) 5 V/ +-5% Stromversorgung intern extern. trotzdem ist die Masse des Gebers mit GND im Stecker zum Winkelschrittgeber zu verbinden geschirmt, Signal und Quersignal sowie Versorgungsspannung und Masse sind in miteinander verdrillten Adern zu führen. 32m bei 200kHz und Inkrementalgebern mit +5V/+-10% Spannungstoleranz max. 160m bei 125kHz Schiebetakt max. 32m bei 1MHz Schiebetakt je ein 9 pol. SUB D Stecker über Erweiterungskabel ja, über Interrupt + 7 Volt, kein Schutz vorgesehen nein je ein 9 pol. SUB D Stecker |
| --- | --- | --- |

Aufgrund der Versorgung aus dem PC-Netzteil hat die als Geberversorgung zur Verfügung gestellte +5V-Spannung eine Toleranz von +-5%. Dies entspricht genau der Toleranz, die für Standardgeber üblich ist. Da aber über die Leitung zum Geber ein Spannungsabfall (ca. 0,1V pro 10m Leitung) auftritt, ist es mit dieser Versorgung nicht möglich, Standardgeber innerhalb ihres spezifizierten Spannungsbereichs zu betreiben.

Zum Einsatz mit der Regelbaugruppe werden Geber mit einer +5V-Spannungsversorgung empfohlen, deren Toleranz +-10% und größer ist (z.B. Stegmann DG350 oder DG600). Soll ein Geber mit +-5% Toleranz eingesetzt werden, so ist dieser von extern mit einer entsprechenden Versorgung zu speisen.

### 24	Analoger Ausgang

|  | Anzahl der Ausgänge. Ausgangsspannung: Bürdenwiderstand: Ausgangsstrom Auflösung: V Verstärkungsfehler: Nullpunktsfehler: Kurzschlußschutz: Leitungslänge: Anschluß: | 3 ±10 Volt min. 2kOhm max.: 5 mA 16 Bit mit Vorzeichen typ.:14 mV, max.: 30 mV typ.: 10 mV max.: 20 mV dauernd kurzschlußfest max.: 32 m (geschirmt); Analogsignal und analoge Masse sind in miteinander verdrillten Adern zu führen 25 pol. SUB D Stecker |
| --- | --- | --- |

### 25	Stromversorgung

|  | Stromversorgung für FBG |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5 Volt 12 Volt | aus PC Netzteil, Toleranz +5/-4% aus PC Netzteil, Toleranz +-10% |
|  | Strombedarf Baugruppe: 5 Volt 12 Volt | typ. 150 mA (zzgl. Strombedarf der angeschlossenen Winkelschrittgeber) typ. 250 mA |
|  | ± 15 Volt für Analogteil | intern erzeugt |
|  | Stromversorgung für Inkrementalgeber: | aus PC - Netzgerät |
|  | Strombedarf für 3 Geber | 5 V / max. 360 mA |
|  | Stromversorgung Absolutgeber | nur extern |
|  | Stromversorgung Dig. Ausgänge | +24 Volt, max. 6 Amp., Einspeisung von extern, Grenzwerte entsprechend DIN 19240 |

### 26	Steckerbelegung

Steckerbelegung Winkelschrittgeber (X2):

9poliger Sub-D-Buchsenstecker

Eingang Winkelschrittgeber

| Pin-Nr | Signal | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| 1 | A | Spur A (5-Volt-Pegel) |
| 6 | A_N | Spur A invertiert (5-Volt-Pegel) |
| 2 | B | Spur B (5-Volt-Pegel) |
| 7 | B_N | Spur B invertiert (5-Volt-Pegel) |
| 3 | N | Spur N (Nullmarke) (5-Volt-Pegel) |
| 8 | N_N | Spur N invertiert (5-Volt-Pegel) |
| 4 | frei |  |
| 5 | + 5 Volt | Stromversorgung +5 Volt für Geber (Ausgang) |
| 9 | GND | Stromversorgung 0 Volt für Geber (Ausgang) |

Steckerbelegung Winkelschrittgeber (X4,X5):

10polige Stiftleiste

Das am 2. Slotblech über Flachband angeschlossene Gegenstück (9poliger Sub-D-Buchsenstecker) hat die gleiche Pinbelegung wie X3

| Pin-Nr | Signal | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| 1 | A | Spur A (5-Volt-Pegel) |
| 2 | A_N | Spur A invertiert (5-Volt-Pegel) |
| 3 | B | Spur B (5-Volt-Pegel) |
| 4 | B_N | Spur B invertiert (5-Volt-Pegel) |
| 5 | N | Spur N (Nullmarke) (5-Volt-Pegel) |
| 6 | N_N | Spur N invertiert (5-Volt-Pegel) |
| 7 | frei |  |
| 8 | + 5 Volt | Stromversorgung +5 Volt für Geber (Ausgang) |
| 9 | GND | Stromversorgung 0 Volt für Geber (Ausgang) |
| 10 | frei |  |

Steckerbelegung Peripheriestecker (X3):

25poliger Sub-D-Stiftstecker

| Pin-Nr | Signal | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| 1 | ANA_OUT0 | Analoger Ausgang 0 |
| 14 | AGND | Analoge Masse |
| 2 | ANA_OUT1 | Analoger Ausgang 1 |
| 15 | AGND | Analoge Masse |
| 3 | ANA_OUT2 | Analoger Ausgang 2 |
| 16 | AGND | Analoge Masse |
| 4 | DE0 | Digitaler Eingang 0 |
| 17 | DE1 | Digitaler Eingang 1 |
| 5 | DE2 | Digitaler Eingang 2 |
| 18 | DE3 | Digitaler Eingang 3 |
| 6 | DE4 | Digitaler Eingang 4 |
| 19 | DE5 | Digitaler Eingang 5 |
| 7 | REL_O1 | Schließer Relais 1 |
| 20 | REL_I1 | Wurzel Relais 1 |
| 8 | REL_O2 | Schließer Relais 2 |
| 21 | REL_I2 | Wurzel Relais 2 |
| 9 | REL_O3 | Schließer Relais 3 |
| 22 | REL_I3 | Wurzel Relais 3 |
| 10 | DA0 | Digitaler Ausgang 0 |
| 23 | DA1 | Digitaler Ausgang 1 |
| 11 | DA2 | Digitaler Ausgang 2 |
| 24 | DA3 | Digitaler Ausgang 3 |
| 12 | P24_1 | +24V |
| 25 | EGND | externe Masse |
| 13 | P24_1 | +24V |

Steckerbelegung Peripheriestecker (X6):

60polige Stiftleiste

Die Stiftleiste im Frontblech hat die identische Steckerbelegung.

| Pin-Nr | Signal | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| 1 | P24_2 | +24V |
| 2 | P24_2 | +24V |
| 3 | EGND | externe Masse |
| 4 | DA4 | Digitaler Ausgang 4 |
| 5 | DA5 | Digitaler Ausgang 5 |
| 6 | DA6 | Digitaler Ausgang 6 |
| 7 | DA7 | Digitaler Ausgang 7 |
| 8 | DA8 | Digitaler Ausgang 8 |
| 9 | DA9 | Digitaler Ausgang 9 |
| 10 | DA10 | Digitaler Ausgang 10 |
| 11 | DA11 | Digitaler Ausgang 11 |
| 12 | DA12 | Digitaler Ausgang 12 |
| 13 | DA13 | Digitaler Ausgang 13 |
| 14 | DA14 | Digitaler Ausgang 14 |
| 15 | DA15 | Digitaler Ausgang 15 |
| 16 | DA16 | Digitaler Ausgang 16 |
| 17 | DA17 | Digitaler Ausgang 17 |
| 18 | DA18 | Digitaler Ausgang 18 |
| 19 | DA19 | Digitaler Ausgang 19 |
| 20 | DA20 | Digitaler Ausgang 20 |
| 21 | DE6 | Digitaler Eingang 6 |
| 22 | DE7 | Digitaler Eingang 7 |
| 23 | DE8 | Digitaler Eingang 8 |
| 24 | DE9 | Digitaler Eingang 9 |
| 25 | DE10 | Digitaler Eingang 10 |
| 26 | DE11 | Digitaler Eingang 11 |
| 27 | DE12 | Digitaler Eingang 12 |
| 28 | DE13 | Digitaler Eingang 13 |
| 29 | DE14 | Digitaler Eingang 14 |
| 30 | DE15 | Digitaler Eingang 15 |
| 31 | DE16 | Digitaler Eingang 16 |
| 32 | DE17 | Digitaler Eingang 17 |
| 33 | DE18 | Digitaler Eingang 18 |
| 34 | DE19 | Digitaler Eingang 19 |
| 35 | DE20 | Digitaler Eingang 20 |
| 36 | DE21 | Digitaler Eingang 21 |
| 37 | DE22 | Digitaler Eingang 22 |
| 38 | DE23 | Digitaler Eingang 23 |
| 39 | DE24 | Digitaler Eingang 24 |
| 40 | DE25 | Digitaler Eingang 25 |
| 41 | DE26 | Digitaler Eingang 26 |
| 42 | DE27 | Digitaler Eingang 27 |
| 43 | DE28 | Digitaler Eingang 28 |
| 44 | DE29 | Digitaler Eingang 29 |
| 45 | DE30 | Digitaler Eingang 30 |
| 46 | DE31 | Digitaler Eingang 31 |
| 47 | DE32 | Digitaler Eingang 32 |
| 48 | DE33 | Digitaler Eingang 33 |
| 49 | DE34 | Digitaler Eingang 34 |
| 50 | DE35 | Digitaler Eingang 35 |
| 51 | DE36 | Digitaler Eingang 36 |
| 52 | DE37 | Digitaler Eingang 37 |
| 53 | DE38 | Digitaler Eingang 38 |
| 54 | DE39 | Digitaler Eingang 39 |
| 55 | DE40 | Digitaler Eingang 40 |
| 56 | DE41 | Digitaler Eingang 41 |
| 57 | DE42 | Digitaler Eingang 42 |
| 58 | DE43 | Digitaler Eingang 43 |
| 59 | DE44 | Digitaler Eingang 44 |
| 60 | DE45 | Digitaler Eingang 45 |

## 27	EMV- und Massekonzept

Es ist keine Potentialtrennung vorgesehen, mit Ausnahme der 3 Relais-Schließer-Kontakte (oben nicht dargestellt). Die beiden 24-Volt-Einspeisungen (P24_1, P24_2) sind intern nicht miteinander verbunden. Dadurch ist die Stromaufteilung der Kontaktbelastung entsprechend gewährleistet. Die externe Masse-Einspeisung ist über eine auftrennbare Brücke mit der PC-Masse verbunden.

Um eine sichere Anbindung des Slotblechs mit dem Schirm zu gewährleisten, ist die Befestigung des Blechs am Gehäuse mittels Schraube zwingend notwendig, ein entsprechender Hinweis in die Anwenderdokumentation aufzunehmen.

Die externe 24V-Versorgung wird mit X- und Y-Kondensatoren zur Ableitung von Störspannungen versehen. Eine weitergehende Filterung der externen Versorgungsspannung oder der Signale zum Prozess (Digitale

Ein-/Ausgänge, analoge Ausgänge) auf der Baugruppe entfällt aus Platzgründen.

Zum Erreichen der Anforderungen der CE-Konformität wird ein Ferrit als zusätzlicher Filter auf die 60pol. Flachbandleitung angebracht. Dieser Ferrit ist direkt beim Slot-Blech anzuordnen. Aufgrund der Vielfalt der möglichen Anwendungen kann in einigen Fällen eine zusätzliche externe Beschaltung notwendig sein, um die gewünschte Störsicherheit zu erreichen.

## 28	Besondere Anforderungen

Ziehen und Stecken von Funktionseinheiten unter Spannung nicht erlaubt!!!

Ein Ziehen und Stecken von Peripheriesteckern und Erweiterungssteckern, sowie der Flachbaugruppe unter Spannung ist nicht vorgesehen. Insbesondere führt ein Ziehen und Stecken des Steckers zum Winkelschrittgeber zum Zerstören der Eingangsbeschaltung, da die entsprechende Schutzbeschaltung nicht realisiert wird.

Schutz bei Überstrom, Verpolung und Gegenspannung

Der Anwender muß für die +24 V- Versorgung der dig. Ausgänge extern eine Sicherung setzen. Eine Verpolung der Versorgung sowohl der Baugruppe als auch der Winkelschrittgeber ist nicht zugelassen und führt zu Schäden an Baugruppe und System.

## 29	EMV-Anforderungen

Für die Baugruppe wurde die CE-Konfirmität nachgewiesen, und zwar unter folgenden Randbedingungen:

- Baugruppe eingebaut in einem Industrie-PC SIEMENS IPC RI30

- Digitale Ein- und Ausgangssignalkabel ungeschirmt

- Analogsignalkabel und Wegmeßgeberkabel geschirmt, mit metallischen Steckerhauben

·	Störaussendung nach EN 50081-2 (Industriebereich)

·	Störeinstrahlung nach EN 50082-2 (Industriebereich)

IEC 801-2 	(ESD)

IEC 801-3 	(Elektromagnetisches Feld)

IEC 801-4   	(Burst)

## 30	Mechanische Anforderungen

Einsatzbedingungen nach IEC 721, Teil 3-3: ortsfester Einsatz, wettergeschützt, Klasse 3M3

### 31	Schwingbeanspruchung im Betrieb

IEC 1131-2	10...58 Hz: 0,075 mm Auslenkung

58....150 Hz: 9,8 m/s

Diese Anforderungen werden im Typtest nicht geprüft.

### 32	Schockbeanspruchung im Betrieb

IEC 1131-2	150 m/s2 , Halbsinus

Diese Anforderungen werden im Typtest nicht geprüft.

## 33	Verbindungstechnik

Die Kopplung zum ISA - Bus erfolgt mit vergoldeten Direktkontakten der Leiterplatte. Erweiterungen der Ein- Ausgänge werden über Pfostenverbinder und Flachbandleitung zum Erweiterungsslot geführt. Eine mechanische Verriegelung der Pfostenverbinder ist nicht vorgesehen.

## 34	Mechanische Abmessungen

Maximal 2/3 AT- Einbauplatz. Abmessungen und Zeichnung unter Designmerkmale Absatz 1.7

## 35	Befestigung / Einbau

Die Befestigung der Baugruppe im PC erfolgt über den Befestigungswinkel (Slotabdeckung)

## 36	Klimatische Anforderungen

Die Verlustleistungsabschätzung ergibt:

|  | Strom | Spannung | Leistung |
| --- | --- | --- | --- |
| 5Volt-Logik | 0,15 A | 5 V | 0,75 Watt |
| Analogteil (aus 12Volt versorgt) | 0,25 A | 12 V | 3 Watt |
| 24Volt-Ausgänge | 0,25 A * 21 | 0,1 V | 0,525 Watt |
| 24Volt-Eingänge | 0,005A * 46 | 33 V | 7,5 Watt |
| Summe |  |  | ca. 12 Watt |

Als Gesamtverlustleistung ergibt sich für die Baugruppe ein Wert von ca. 11 Watt. Der Anwender hat die Pflicht, die in seinem System erlaubte Gesamtverlustleitung zu beachten.

Die nachfolgend aufgeführten klimatischen Anforderungen wurden nicht im Typtest überprüft.

### 37	Temperatur

DIN IEC 68-2-1 	Kälte

DIN IEC 68-2-2 	Trockene Wärme

DIN IEC 68-2-3 	Feuchte Wärme

### 38	Betriebstemperatur

Umgebungstemperatur der Baugruppe im Innern des PC

SN 26556-1, Kennbuchstabe B:

0oC bis +55 oC

T <= 20 oC/h

### 39	Luftfeuchtigkeit

SN 26556

|  | Jahresmittel U/Td | an 30T/Jahr U/Td | übrige Tage/Jahr U/Td |
| --- | --- | --- | --- |
| Betrieb, Kennbuchstabe B | 75%/17 oC | 95%/24 oC | 85%/20 oC |
| Lagerung, Kennbuchstabe L | 75%/17 oC | 95%/24 oC | 85%/20 oC |

U= relative Luftfeuchtigkeit

Td = Taupunkt Temperatur

Betauung im Betrieb ist nicht zugelassen. Während der Lagerung ist Betauung selten, kurzzeitig leicht zulässig.

Häufigkeit der Betauung: im Mittel 3 x pro Jahr, jedoch nicht mehr als 10 x pro Jahr;

kürzeste Folge der Betauungszyklen: 1 Tag.

### 40	Luftdruck

im Betrieb:	min. 	860 	hPa

max. 	1060 	hPa

Lagerung	min.	660	hPa

max.	1060	hPa

### 41	Beanspruchung durch Schadstoffe

Eine Beanspruchung durch Schadstoffe und funktionsgefährdenden Staub ist nicht zugelassen

### 42	Art der Belüftung

Die Belüftung erfolgt über den im PC integrierten Lüfter. Die max. Umgebungstemperatur von 85 °C in unmittelbarer Umgebung der Bauteile darf nicht überschritten werden.

## 43	Elektrische Schutz- und Sicherheitsanforderungen

Die nachfolgend aufgeführten Sicherheitsanforderungen wurden nicht im Typtest überprüft

### 44	Sicherheitsbestimmungen

IEC 950/ EN 60950

### 45	Schutzklasse

VDE 0106-1 /IEC 536

Klasse III (Schutzkleinspannung)

Fremdkörper und Wasserschutz:	entfällt

Baugruppe im PC gesteckt:		IP 20

Leiterbahnabstand untereinander:	=> 0,1 mm

Stromkreisabstand vom Gehäuse:	=> 0,5 mm

### 46	Nennspannung der externen Versorgung

24 Volt, erzeugt als Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung nach EN60204-1, Kap. 6.4, PELV.

Grenzwerte der Spannung entsprechend DIN 19240.

# 47	Qualität

## 48	Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit

Für die Baugruppe ist die Summen-Ausfallrate zu bestimmen.

Angewandtes Verfahren:	Siemens Norm SN29500

Bezugsbedingungen:		mittlere Temperatur 40°C,
Errechneter MTBF-Wert:	22,3 Jahre

Quelle der Ausfallraten: SN29500 oder Herstellerangaben

## 49	Typprüfung des Produktes

Eine Typprüfung nach Pflichtenheft wurde durchgeführt. Ein Typprüfbericht wurde zu erstellen.

## 50	Abnahmen/externe Qualifizierungen für das Produkt

Für das Produkt ist eine Prüfung, Zulassung, Betriebsgenehmigung wie folgt erforderlich:

|  | UL-Listung |
| --- | --- |
|  | CSA-Listung |
|  | EX-Bescheinigung |
|  | TÜV-Zertifikat |
| x | CE-Zeichen * |
|  | ZZF-Zulassung |

* Das Erreichen der CE-Konformität wurde nachgewiesen.