Meßkreisbaugruppe für 3 Achsen

Steuern - Regeln - Positionieren mit dem PC

verbindet den PC mit Antrieben und Peripherie.

Dem Trend der Technik folgend streben Sie eine integrierte Systemlösung mit dem PC an. Zur direkten Ansteuerung von Antrieben und Peripherie benötigen Sie dazu eine funktionssichere Verbindung zur Rechnerebene. Mit der preiswerten Slot-Meßkreisbaugruppe von evosoft realisieren Sie sofort alle dazu notwendigen Schnittstellen.

Über analoge Sollwertausgänge (+/-10V) werden je Baugruppe bis zu drei Regelantriebe direkt angesteuert: hochdynamisch, schnell und genau durch 16-bit Auflösung!

Die Schnittstellen für die Istwerte sind für inkrementelle und absolute Meßwertgeber parametrierbar. Sie werden über drei separate und geschirmte 9-polige-Sub-D-Steckverbindungen angeschlossen. Durch die integrierte Kabelbruchüberwachung werden regelungstechnische Fehlinterpretationen ausgeschlossen.

Zur Steuerung der Peripherie stehen 46 digitale Eingänge und 24 digitale Ausgänge, davon 3 Relaisausgänge für die Reglerfreigabe zur Verfügung. Ohne Zusatzsteuerung und „Kabel-verhau“, flexibel für Ihre Anwendung.

Je nach verfügbarem Einbauplatz können Sie mit einem PC bis zu 4 Baugruppen (12 Achsen) ansteuern. Parallelbetrieb und Gleichlauf mit unterschiedlichen Antrieben und Gebersignalen sind problemlos möglich: Sie haben die Wahl!

Neben Alarm- und Überwachungsfunktionen z.B. auf Spannungseinbruch, werden der korrekte Programmablauf und die Gesamtfunktionen der Baugruppe mittels Watchdog in der eingestellten Zykluszeit von 120ms überwacht. Sicherheiten, die sich für Sie im Betrieb auszahlen.

Zusammen mit der Meßkreisbau-gruppe liefert Ihnen evosoft die in der Programmiersprache C erstellte Treiber-Software, ablauffähig unter Windows. Diese ermöglicht es Ihnen, vom Systemprogramm aus die jeweiligen Schnittstellen der Karte auf einfachste Weise anzusprechen und zu testen.

Die Meßkreisbaugruppe trägt die CE- Zertifizierung; Konformität nach EN 50081-2, EN 50082-2, IEC 801-2 (ESD), IEC 801-3 (EMV), IEC 801-4 (Burst). Zusammen mit unseren Qualitätsstandards, geprüft nach DIN ISO 9001, sind das die wesentlichen Voraussetzungen für eine hohe Zuverlässigkeit.

Zur Realisierung bestimmter Bedienoberflächen, CNC- oder Robotersteuerfunktionen bietet Ihnen evosoft zusätzlich einen offenen Software-Funktions-Baukasten an. Mit Standardbausteinen (PSK und TBs) können Sie individuelle Komplettlösungen konfigurieren bzw. Ihre Software-Projektierung wesentlich erleichtern und damit Ihre Produktivität steigern.

Der Portierbare SteuerungsKern PSK, zur hardwareunabhängigen Optimierung der internen Abläufe und Technologie Bausteine TBs, zur individuellen Realisierung Ihrer Technologieanforderungen, sind getestete und praxisbewährte Standardmodule höchster Qualität und Leistungsfähigkeit.